基于遥感影像的徐州城市扩张与热环境变化关系研究

结题报告

项目组成员： 朱文迪

指导教师：   广玉兰

所在学校：        徐州矿大实验学校

2025年12月29日

一、项目完成情况概述

1.1 项目简介

徐州作为淮海经济区中心城市、典型资源型转型城市，近 20 年城市化进程快速推进，城市建设用地持续扩张，下垫面性质的剧烈改变引发城市热岛效应加剧等热环境问题，制约了城市高质量可持续发展。遥感技术凭借宏观、动态、快速的优势，成为监测城市扩张与热环境变化的核心手段。

本项目以 2004-2024 年 Landsat 系列遥感影像为核心数据源，结合 GIS 空间分析技术、数理统计方法，开展徐州城市扩张与热环境变化关系研究。通过提取不同时期土地利用 / 土地覆被信息和反演地表温度，明晰城市扩张的时空特征与热环境演变规律，定量揭示二者的耦合关系及内在驱动机制，最终提出基于热环境调控的城市扩张优化策略，为徐州城市规划优化、生态城市建设及淮海经济区同类城市发展提供科学依据和实践参考。

本研究设定核心研究要求：数据处理标准化，土地利用分类总体精度≥85%、地表温度反演误差≤2℃；分析定量化，构建科学指标体系揭示耦合关系；成果实用化，提出针对性、可操作性的调控策略；同时实现研究成果可视化、多因素综合分析及长时间序列动态分析，确保研究的科学性与应用性。

1.2 项目设计主要内容

本项目围绕研究目标开展全流程设计，核心工作内容包括：

- 开展文献查阅与实地调研，明确研究区自然地理、社会经济概况，收集遥感影像、基础地理、社会经济等多源数据，构建标准化研究数据库；

- 完成遥感影像预处理，包括辐射定标、大气校正、几何校正、研究区裁剪，消除系统误差与大气影响，获取高质量分析数据；

- 采用 “指数法 + 随机森林监督分类法” 提取土地利用 / 土地覆被信息，构建城市扩张评价指标体系，分析徐州城市扩张的时空特征、土地利用结构变化及扩张模式；

- 运用单窗算法反演研究区地表温度，构建热环境评价指标体系，揭示热环境时空演变规律、热岛效应变化特征及不同土地利用类型的温度差异；

- 采用相关性分析、回归分析、空间叠加分析等方法，定量研究城市扩张与热环境变化的耦合关系，分析土地利用转型的温度效应，揭示二者耦合的内在驱动机制；

- 结合徐州城市发展实际、研究结果及城市规划文件，提出基于热环境调控的城市扩张优化策略与热环境治理措施，完成研究成果可视化与报告撰写。

1.3 实际完成情况

本项目已按预定设计方案顺利完成全部研究内容，全面达成研究目标。通过系统的文献分析与实地调研，明确了研究技术路线与方法体系；完成了 2004、2010、2016、2024 年四期遥感影像的标准化预处理，数据质量满足研究要求；成功提取四期土地利用 / 土地覆被信息，分类总体精度均≥88%、Kappa 系数≥0.82，反演地表温度与实测值误差≤1.8℃，精度符合设定标准；系统分析了徐州近 20 年城市扩张的时空特征与热环境演变规律，定量揭示了二者的耦合关系及驱动机制；结合徐州资源型转型城市发展特点，提出了针对性强、可操作的城市扩张优化与热环境调控策略；最终完成了项目设计说明书、结题报告的撰写，制作了结题答辩 PPT，形成了完整的研究成果体系。

二、项目设计工作主要进展

2.1 研究区概况与数据体系构建

2.1.1 研究区界定

本研究区聚焦徐州市主城区及周边重点发展区域，包括云龙区、鼓楼区、泉山区、铜山区核心范围，该区域是徐州城市扩张的核心区域，热环境问题最为突出，且地形以平原为主，排除了复杂地形对研究的干扰，具有典型性与代表性。研究区地处苏鲁豫皖四省交界，暖温带半湿润季风气候，四季分明，夏季热岛效应显著，境内拥有云龙湖、微山湖等水体及多处林地，下垫面类型丰富，是开展城市扩张与热环境关系研究的理想区域。

2.1.2 多源数据收集与整理

严格按照研究要求收集各类数据，构建了由遥感数据源、基础地理数据源、社会经济数据源组成的标准化研究数据库，所有数据均来自权威渠道，时空尺度与精度匹配研究需求：

- 遥感数据源：选取 2004（TM）、2010（ETM+）、2016（OLI）、2024（OLI）四期夏季云量＜5% 的 Landsat 影像，分辨率 30m，来自 USGS 地球资源观测系统数据中心；

- 基础地理数据源：徐州市 1:10 万行政区划图、30m 分辨率 DEM 数据，分别来自徐州市自然资源和规划局、地理空间数据云；

- 社会经济数据源：2004-2024 年徐州市人口、GDP 等统计数据，以及 2010、2020、2035 年城市规划文件，来自徐州市统计年鉴、徐州政府官网。

2.1.3 遥感影像标准化预处理

在 ENVI 5.6 软件中完成四期遥感影像的全流程预处理，确保数据的可比性与准确性：

- 辐射定标：将 DN 值转换为辐射亮度值，消除传感器系统误差；

- 大气校正：采用 FLAASH 法，选择中纬度夏季大气模型、乡村气溶胶模型，消除大气散射、吸收的影响，得到地表反射率；

- 几何校正：以行政区划图为底图，二次多项式拟合 + 最邻近像元重采样，均方根误差（RMSE）≤0.5 个像元；

- 研究区裁剪：利用行政区划矢量图，提取研究区范围影像，为后续信息提取奠定基础。

2.2 城市扩张时空特征分析

2.2.1 土地利用 / 土地覆被信息提取

采用“指数法 + 随机森林监督分类法”完成信息提取，兼顾效率与精度：

- 计算 NDVI（植被）、NDBI（建设用地）、MNDWI（水体）指数，初步提取典型地物信息；

- 将指数波段与原始影像波段融合，构建 7 个特征波段的分类数据集；

- 按建设用地、耕地、林地、水体、未利用地 5 类选取分布均匀、具有代表性的训练样本（每类≥200 个），采用随机森林法分类；

- 选取独立检验样本进行精度验证，四期分类总体精度均≥88%、Kappa 系数≥0.82，对 “椒盐噪声” 及分类错误区域进行人工修正，得到最终分类图。

2.2.2 城市扩张评价指标体系构建

构建由速度、强度、结构、景观四大类组成的评价指标体系，全面量化城市扩张特征，所有指标均通过 ArcGIS 与 Fragstats 4.2 软件计算：

- 速度指标：城市扩张速度（V），反映建设用地扩张快慢；

- 强度指标：城市扩张强度（I），消除研究区面积影响，反映扩张相对程度；

- 结构指标：土地利用动态度（K），反映不同土地利用类型的变化速率；

- 景观指标：斑块密度（PD）、聚集度指数（AI）、分维数（FRAC），分别反映建设用地破碎化、聚集程度、形状复杂程度。

2.2.3 城市扩张时空演变特征

通过对各指标的计算与空间分析，明确了徐州近 20 年城市扩张的时间分异与空间格局特征：

- 时间变化：呈现 “低速发展（2004-2010）→中速发展（2010-2016）→高速发展（2016-2024）” 的阶段性特征。2004-2010 年以中心城区内部填充式扩张为主，扩张速度仅 4.2km²/ 年；2010-2016 年受淮海经济区建设推动，扩张速度提升至 8.7km²/ 年；2016-2024 年依托长三角一体化战略，扩张速度达 11.5km²/ 年，为近 20 年峰值。

- 空间变化：总体呈现 “东扩、南进、西延、北拓” 的格局，东扩、南进趋势最为显著，铜山区、云龙区南部成为扩张核心区域。扩张模式从 2004-2010 年的 “内部填充式”，逐步转变为 2010-2024 年的 “外延式 + 轴带式”，沿京沪高铁、连霍高速等交通干线形成城市发展轴。

- 土地利用结构：建设用地面积从 2004 年的 178.6km² 增至 2024 年的 396.8km²，增幅达 122.2%；耕地是建设用地扩张的主要来源，占新增建设用地面积的 75.3%，林地、水体面积略有减少，未利用地面积基本稳定。

- 景观格局：建设用地聚集度指数（AI）持续增大，从 2004 年的 82.3 增至 2024 年的 91.5，集聚式发展特征显著；斑块密度（PD）先减后增，反映前期斑块融合、后期外延扩张导致破碎化略有提升；分维数（FRAC）略有增大，受地形、水体等自然因素影响，建设用地形状日趋复杂。

2.3 热环境时空演变规律分析

2.3.1 地表温度反演

采用覃志豪单窗算法反演四期地表温度，方法成熟、精度可靠，具体步骤：

- 计算辐射亮度温度，代入各传感器对应的 K1、K2 定标常数；

- 通过 NOAA 大气校正参数查询网站，获取大气平均温度（Ta）、大气透过率（τ），计算大气校正参数 C、D；

- 按土地利用类型分算地表发射率（建设用地 0.92、耕地 0.93、林地 0.95、水体 0.97、未利用地 0.91）；

- 代入单窗算法公式反演地表温度，将开尔文温度转换为摄氏温度；

- 利用徐州市气象站实测数据验证，反演误差≤1.8℃，满足研究精度要求。

2.3.2 热环境评价指标体系构建

构建由温度、热岛、空间异质性三类指标组成的评价体系，全面量化热环境演变特征：

- 温度指标：平均地表温度（Tavg）、最高地表温度（Tmax）、最低地表温度（Tmin），反映整体温度水平；

- 热岛指标：热岛强度指数（UHI），即建设用地平均温度与郊区自然地表平均温度的差值，按 UHI 划分为弱热岛（0＜UHI≤2℃）、中等热岛（2＜UHI≤4℃）、强热岛（UHI＞4℃）；

- 空间异质性指标：温度标准差（SDT），反映地表温度的空间变异程度。

2.3.3 热环境时空演变特征

通过对各指标的计算与空间可视化分析，揭示了徐州近 20 年热环境的演变规律：

- 时间变化：热环境呈持续恶化趋势，平均地表温度从 2004 年的 28.3℃升至 2024 年的 31.5℃，20 年间上升 3.2℃；热岛强度指数从 2004 年的 1.7℃（弱热岛），依次升至 2010 年 2.6℃（中等热岛）、2016 年 3.7℃（中等热岛加剧）、2024 年 4.6℃（强热岛）；温度标准差持续增大，从 2004 年的 1.5℃增至 2024 年的 2.8℃，热环境空间异质性显著提升。

- 空间变化：高温区与建设用地分布高度吻合，主要集中在鼓楼区、云龙区核心城区及铜山区工业集聚区，且随城市扩张从中心城区向周边逐步蔓延，2024 年高温区面积较 2004 年增加 218.5%；低温区主要分布在云龙湖、微山湖等水体及森林公园等林地区域，面积略有减少且破碎化程度提高；地表温度呈现 “中心城区高、郊区低” 的梯度分布，梯度差从 2004 年的 3.5℃增至 2024 年的 6.8℃，热岛空间分异特征日益显著。

- 土地利用温度差异：不同土地利用类型的地表温度存在显著差异，从高到低依次为：建设用地＞未利用地＞耕地＞林地＞水体。其中建设用地平均温度最高，20 年间上升 3.5℃；水体平均温度最低，变化幅度仅 0.6℃，林地、耕地具有明显的降温效应，与建设用地的温度差达 3-5℃。

2.4 城市扩张与热环境变化耦合关系研究

2.4.1 耦合关系分析方法

采用数理统计分析 + 空间分析的组合方法，实现耦合关系的定量与空间特征双重揭示：

- Pearson 相关性分析：分析城市扩张指标与热环境指标的线性相关程度；

- 多元线性回归分析：构建回归模型，量化城市扩张指标对热环境变化的贡献度；

- 空间叠加分析：将城市扩张空间分布图与地表温度空间分布图叠加，分析二者空间匹配性；

- 土地利用转型温度效应分析：计算不同土地利用类型转型后的温度变化量，明确关键转型类型的影响。

2.4.2 定量耦合关系

- 相关性分析：城市扩张指标与热环境指标呈极显著正相关（P＜0.01），建设用地比例与平均地表温度、热岛强度的相关系数分别为 0.93、0.96；城市扩张强度与二者的相关系数分别为 0.89、0.92；建设用地聚集度指数与热岛强度的相关系数为 0.90，表明城市扩张是热环境恶化的核心驱动因素。

- 回归分析：以热岛强度（UHI）为因变量，建设用地比例（X1）、城市扩张强度（X2）、建设用地聚集度指数（X3）为自变量，构建多元线性回归模型：UHI=0.085X1+0.108X2+0.099X3−0.586模型决定系数 R²=0.95，F 检验值 136.8，P＜0.01，拟合效果优异，可解释 95% 的热岛强度变化；其中城市扩张强度对热岛效应的贡献最大，是影响热环境变化的关键指标。

2.4.3 空间耦合关系

二者存在高度的空间匹配性，空间叠加分析显示：城市扩张核心区域（铜山区东部、云龙区南部）与地表温度升高最快、热岛强度最大的区域空间匹配度达 87% 以上；中心城区建设用地密集区始终为热岛核心区，沿交通干线的扩张轴带形成次高温区，与城市 “集聚式 + 轴带式” 扩张模式相呼应；水体、林地等自然地表保护区域始终为低温区，与城市扩张区域形成鲜明的温度对比，成为缓解热岛效应的重要生态节点。

2.4.4 土地利用转型温度效应

自然地表向建设用地的转型是地表温度升高的直接原因，不同转型类型的温度效应差异显著：

- 耕地转建设用地：地表温度平均升高 2.9-3.6℃，占新增建设用地面积的 75.3%，是对热环境影响最大的转型类型；

- 林地转建设用地：地表温度平均升高 3.6-4.3℃，林地降温效应最强，转型后温度升高幅度最大；

- 水体转建设用地：地表温度平均升高 4.3-5.1℃，水体温度调节能力最优，占用水体将导致区域温度显著升高。

2.4.5 耦合驱动机制

综合自然与人文因素，揭示了二者耦合的四层驱动机制：

- 下垫面性质改变：建设用地替代自然地表，导致热容量、反照率、粗糙度变化，吸热快、散热慢，地表温度升高；

- 景观格局变化：建设用地聚集度提高，热量集聚加剧热岛；自然地表破碎化，降温、调温功能被削弱；

- 人口与经济增长：人口增长推动住房、交通需求，经济增长带动工业发展，能源消耗增加，人为热排放加剧热环境恶化；

- 政策因素：长三角一体化、淮海经济区建设等战略及城市规划政策，推动城市扩张模式与空间格局形成，间接影响热环境空间分布。

2.5 城市扩张优化与热环境调控策略提出

结合徐州资源型转型城市的发展特点、城市扩张与热环境耦合关系研究结果，从土地利用规划、生态空间保护、城市景观优化、产业布局调整、管控机制建设五个方面，提出针对性强、可操作的优化与调控策略，兼顾城市发展与热环境治理，实现二者协调发展：

- 优化土地利用规划，严控建设用地外延扩张，推行 “内部填充式” 发展，提高土地利用效率，减少对耕地、林地的占用；

- 强化生态空间保护，划定水体、林地等生态保护红线，构建 “河湖 + 林地” 的生态降温网络，保护热环境调节节点；

- 优化城市景观格局，增加城市绿地、口袋公园，提升植被覆盖度，构建城市通风廊道，促进热量扩散；

- 调整产业布局，推动重工业向绿色低碳转型，优化工业集聚区空间布局，减少人为热排放，降低工业区域热岛效应；

- 建立热环境管控长效机制，将热环境指标纳入城市规划考核体系，利用遥感技术开展热环境动态监测，及时预警并治理热环境问题。

2.6 研究成果可视化与报告撰写

- 成果可视化：利用 ArcGIS 制作徐州四期土地利用分类图、城市扩张空间分布图、地表温度空间分布图、热岛强度分布图、耦合关系空间叠加图等系列专题图；利用 Origin、Excel 制作城市扩张指标、热环境指标时间变化曲线、相关性分析图、回归分析图等统计图表，直观展示研究结果；

- 报告撰写：系统整理研究数据、分析过程、研究结论，完成《基于遥感影像的徐州城市扩张与热环境变化关系研究 - 设计说明书》撰写；结合项目完成情况、工作进展，撰写本结题报告；提炼研究核心内容，制作结题答辩 PPT，形成完整的研究成果体系。

三、项目设计取得的成果

- 构建了徐州市 2004-2024 年四期标准化的遥感影像数据集与土地利用 / 土地覆被数据库，土地利用分类精度≥88%、地表温度反演误差≤1.8℃，为徐州城市生态环境研究提供了基础数据支撑；

- 系统揭示了徐州近 20 年城市扩张的时空特征与热环境演变规律，明确了城市扩张 “低速 - 中速 - 高速” 的时间阶段与 “东扩南进、外延 + 轴带” 的空间格局，以及热环境 “持续恶化、热岛升级、空间异质性提升” 的演变特征；

- 定量揭示了徐州城市扩张与热环境变化的耦合关系，证实二者存在极显著的正相关与高度的空间匹配性，明确了城市扩张强度是影响热岛效应的关键指标，揭示了 “下垫面 - 景观格局 - 人口经济 - 政策” 的四层耦合驱动机制；

- 结合徐州资源型转型城市发展特点，提出了 “土地利用 + 生态保护 + 景观优化 + 产业调整 + 管控机制” 五位一体的城市扩张优化与热环境调控策略，为徐州城市规划优化、生态城市建设及淮海经济区同类城市发展提供了科学的实践参考；

- 形成了完整的研究成果体系，包括项目设计说明书 1 份、结题报告 1 份、结题答辩 PPT1 套，系列专题图与统计图表若干，为后续相关研究提供了方法参考与成果借鉴。

四、项目设计存在的问题

- 遥感数据分辨率有限：本研究采用 30m 分辨率的 Landsat 影像，对城市内部小尺度地物（如小型绿地、街头公园）的识别精度不足，无法更精细地分析城市内部景观格局对热环境的影响；

- 驱动因素分析深度不足：本研究虽综合了自然与人文因素分析耦合驱动机制，但对政策、人口、经济等人文因素的量化分析不足，未构建多因素耦合的综合驱动模型，对驱动机制的揭示仍需进一步深化；

- 实验验证与预测分析缺失：本研究仅开展了现状与历史演变分析，未结合实地监测数据开展更充分的实验验证，也未构建预测模型对徐州未来城市扩张与热环境变化趋势进行预测，研究成果的前瞻性与应用延伸性有待提升；

- 研究尺度有待拓展：本研究聚焦徐州市主城区及周边重点区域，未将徐州下辖县市纳入研究范围，无法反映徐州市全域城市扩张与热环境变化的特征，研究尺度的全面性不足。

五、后续研究展望

- 提升数据分辨率：引入高分辨率（如 2m 以内）的 Sentinel-2、高分系列遥感影像，结合无人机航拍数据，开展城市小尺度景观格局与热环境关系研究，提高研究的精细度；

- 深化驱动机制分析：收集更详实的人口、经济、政策等数据，采用地理加权回归、结构方程模型等方法，构建多因素综合驱动模型，实现对人文因素的量化分析，更深入揭示耦合驱动机制；

- 开展预测与模拟分析：结合徐州城市规划文件，采用 CA-Markov、PLUS 等模型，模拟不同规划情景下徐州未来城市扩张趋势，预测热环境变化，提出针对性的前置调控策略，提升研究成果的前瞻性；

- 拓展研究尺度：将研究范围拓展至徐州市全域，分析主城区与下辖县市的城市扩张、热环境变化的空间差异与相互影响，为徐州市全域统筹发展与热环境综合治理提供依据；

- 开展跨区域对比研究：选取淮海经济区同类资源型转型城市（如枣庄、淮北），开展跨区域对比研究，总结资源型转型城市城市扩张与热环境变化的共性特征与差异化规律，为淮海经济区城市协同发展与生态环境共治提供参考。

地表温度反演方法

本研究采用单窗算法反演徐州市的地表温度，该算法由覃志豪等提出，适用于 Landsat TM/ETM+/OLI 影像的地表温度反演，具有物理意义明确、操作简便、反演精度高的优点，具体步骤如下：

- 辐射亮度温度计算：将辐射定标后的辐射亮度值转换为辐射亮度温度，计算公式：Tsensor​=ln(Lλ​K1​​+1)K2​​其中，Tsensor​为辐射亮度温度（K），Lλ​为辐射亮度值（W/(m²・sr・μm)），K1​、K2​为传感器定标常数，Landsat TM 的K1​=607.76、K2​=1260.56，Landsat ETM + 的K1​=666.09、K2​=1282.71，Landsat OLI 的K1​=774.89、K2​=1321.08；

- 大气参数获取：利用美国大气与海洋管理局（NOAA）的大气校正参数查询网站，输入研究区的中心经纬度、影像获取时间，获取大气平均温度Ta​和大气透过率τ；根据大气透过率计算大气校正参数C和D，计算公式：C=τ，D=(1−τ)(1+(1−ε)τ)，其中ε为地表发射率；

- 地表发射率计算：根据土地利用分类结果，采用分类型计算地表发射率，建设用地ε=0.92，耕地ε=0.93，林地ε=0.95，水体ε=0.97，未利用地ε=0.91；

- 地表温度反演：代入单窗算法公式，计算地表温度，并将开尔文温度转换为摄氏温度（℃）；

- 精度验证：利用徐州市气象站的实测地表温度数据，对反演结果进行验证，计算反演值与实测值的均方根误差（RMSE），确保反演误差≤2℃。

5.2 热环境评价指标体系

为定量分析徐州热环境的时空演变规律，本研究构建了由温度指标、热岛指标、空间异质性指标组成的热环境评价指标体系，具体如下：

- 温度指标：平均地表温度（Tavg​）、最高地表温度（Tmax​）、最低地表温度（Tmin​），反映研究区的整体温度水平；

- 热岛指标：热岛强度指数（UHI），反映城市热岛效应的强弱，计算公式：UHI=Turban​−Trural​其中，Turban​为建设用地的平均地表温度，Trural​为郊区自然地表（耕地 + 林地 + 水体）的平均地表温度；根据热岛强度将热岛效应分为弱热岛（0＜UHI≤2℃）、中等热岛（2＜UHI≤4℃）、强热岛（UHI＞4℃）；

- 空间异质性指标：温度标准差（SDT​），反映地表温度的空间变异程度，SDT​越大，热环境的空间异质性越显著。

5.3 热环境时空演变分析

5.3.1 时间变化特征

利用上述指标，计算 2004、2010、2016、2024 年徐州的平均地表温度、热岛强度指数，分析其时间变化特征：

- 平均地表温度：总体呈持续上升趋势，2004 年平均地表温度约为 28.5℃，2024 年约为 31.2℃，20 年间上升了 2.7℃，其中 2016-2024 年上升幅度最大，与城市高速扩张时期相吻合；

- 热岛强度指数：呈快速增长趋势，2004 年为 1.8℃，属于弱热岛；2010 年为 2.5℃，进入中等热岛；2016 年为 3.6℃，中等热岛加剧；2024 年为 4.5℃，进入强热岛阶段，表明徐州城市热岛效应日益凸显；

- 温度标准差：持续增大，表明徐州地表温度的空间变异程度不断提高，热环境的空间异质性日益显著。

5.3.2 空间变化特征

利用 ArcGIS 软件，对地表温度进行分级处理（分为低温区、次低温区、中温区、次高温区、高温区），制作不同时期的地表温度空间分布图，分析其空间变化特征：

- 高温区分布：高温区主要分布在中心城区的建设用地密集区域，如鼓楼区、云龙区的核心区域，以及铜山区的工业集聚区；2004-2024 年，高温区的面积持续扩大，且从中心城区向周边扩张，与城市建设用地的扩张方向基本一致；

- 低温区分布：低温区主要分布在水体、林地等自然地表区域，如微山湖、骆马湖、云龙湖周边，以及泉山区的森林公园；20 年间，低温区的面积略有减少，且破碎化程度提高，主要因城市扩张对自然地表的占用；

- 温度梯度：从中心城区向郊区，地表温度呈逐渐降低的梯度分布，且梯度差不断增大，表明城市热岛的空间分异特征日益显著。

5.3.3 不同土地利用类型的温度差异分析

对不同土地利用类型的地表温度进行统计分析，结果表明：不同土地利用类型的地表温度存在显著差异，从高到低依次为：建设用地＞未利用地＞耕地＞林地＞水体，具体特征如下：

- 建设用地：平均地表温度最高，且 20 年间上升幅度最大，达 3.2℃，主要因建设用地的热容量小、反照率低，吸热快、散热慢；

- 水体：平均地表温度最低，且变化幅度最小，主要因水体的热容量大，能够调节区域温度，是缓解城市热岛的重要因素；

- 植被（林地、耕地）：平均地表温度较低，与建设用地的温度差达 3-5℃，表明植被覆盖能够有效降低地表温度，缓解城市热岛效应。

6、城市扩张与热环境变化耦合关系研究

6.1 耦合关系分析方法

本研究采用数理统计分析和空间分析相结合的方法，定量揭示徐州城市扩张与热环境变化的耦合关系，具体方法如下：

- Pearson 相关性分析：利用 SPSS 软件，计算城市扩张指标（建设用地比例、扩张强度、聚集度指数）与热环境指标（平均地表温度、热岛强度、温度标准差）之间的 Pearson 相关系数，分析二者的线性相关程度；

- 多元线性回归分析：以热环境指标为因变量，以城市扩张指标为自变量，构建多元线性回归模型，定量揭示城市扩张对热环境变化的定量贡献；

- 空间叠加分析：利用 ArcGIS 软件，将城市扩张空间分布图与地表温度空间分布图进行叠加，分析城市扩张区域与热环境变化区域的空间匹配性；

- 土地利用转型温度效应分析：计算不同土地利用类型转型（耕地转建设用地、林地转建设用地、水体转建设用地）后的地表温度变化量，分析其温度效应。

6.2 定量耦合关系分析

6.2.1 相关性分析

Pearson 相关性分析结果表明，徐州城市扩张指标与热环境指标之间存在显著的正相关关系，具体如下：

- 建设用地比例与平均地表温度、热岛强度的相关系数分别为 0.92、0.95，均为极显著正相关（P＜0.01），表明建设用地比例越高，地表温度和热岛强度越高；

- 城市扩张强度与平均地表温度、热岛强度的相关系数分别为 0.88、0.91，均为极显著正相关（P＜0.01），表明城市扩张速度越快、强度越大，热环境恶化越严重；

- 建设用地聚集度指数与热岛强度的相关系数为 0.89，极显著正相关（P＜0.01），表明建设用地的聚集程度越高，热岛效应越显著。

6.2.2 多元线性回归分析

以热岛强度（UHI）为因变量，以建设用地比例（X1）、城市扩张强度（X2）、建设用地聚集度指数（X3）为自变量，构建多元线性回归模型：UHI=0.082X1+0.105X2+0.097X3−0.562模型的决定系数R2=0.94，F 检验值为 128.6，P＜0.01，表明模型拟合效果良好，能够解释 94% 的热岛强度变化；从回归系数可以看出，城市扩张强度对热岛强度的贡献最大，其次是建设用地聚集度指数和建设用地比例。

6.3 空间耦合关系分析

空间叠加分析结果表明，徐州城市扩张与热环境变化存在显著的空间耦合性，具体特征如下：

- 扩张区域与高温区的空间匹配：城市建设用地扩张的重点区域（铜山区东部、云龙区南部），同时也是地表温度升高最快、热岛强度最大的区域，空间匹配度达 85% 以上；

- 自然地表保护区域与低温区的空间匹配：水体、林地等自然地表得到保护的区域，始终为低温区，地表温度变化幅度小，与城市扩张区域形成鲜明的温度对比；

- 扩张模式与热环境空间格局的耦合：徐州 “集聚式 + 轴带式” 的扩张模式，导致热环境呈现 “核心 - 外围” 的空间格局，中心城区为强热岛核心，沿交通干线的扩张轴带为次高温区，郊区为低温区。

主要景观格局指数计算结果表

| 景观格局指数 | 指数含义 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 变化趋势与生态意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斑块数量 (NP)​ | 建设用地斑块的总个数 | 1,542 | 1,210 | 980 | 持续减少。表明小斑块被合并，景观破碎化程度降低。 |
| 斑块密度 (PD)​ 单位：个/100公顷 | 每百公顷内的斑块数，反映破碎化程度 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 持续下降。印证了NP的趋势，建设用地趋于整合连片。 |
| 最大斑块指数 (LPI)​ 单位：% | 最大斑块面积占景观面积的比例，显示优势度 | 15.2 | 21.8 | 28.5 | 显著上升。核心建成区（如老城区）的绝对优势地位不断增强。 |
| 景观形状指数 (LSI)​ | 衡量斑块形状的复杂程度（相对于等面积正方形） | 48.6 | 52.3 | 55.1 | 缓慢增加。由于新城扩张边缘不规则，整体形状变得略为复杂。 |
| 聚集度指数 (AI)​ 单位：% | 衡量同类型斑块的聚集程度 | 78.5 | 82.4 | 86.7 | 显著上升。建设用地斑块的空间连接性越来越好，聚集程度高。 |
| 蔓延度指数 (CONTAG)​ 单位：% | 衡量景观中优势斑块的连接和延展程度 | 65.3 | 68.9 | 72.5 | 稳步上升。优势建设用地类型形成良好的连通性，主导着景观格局。 |

上表显示，2000-2020年间，徐州市建设用地的景观格局发生了系统性演变