基于遥感影像的徐州城市扩张与热环境变化关系研究

项目设计过程说明书

项目组成员： 朱文迪

指导教师：   广玉兰

所在学校：        徐州矿大实验学校

2025年12月25日

一、总体研究方案

本研究以徐州市中心城区为主要研究区，选取2000年、2010年、2020年三个时期的Landsat影像作为基础数据源。总体方案是：首先对遥感影像进行标准化预处理；其次，分别提取城市建成区信息和反演地表温度；然后，从时空动态、网格统计、景观格局三个维度分析二者的演变特征与关联；最后，探讨其驱动机制并提出建议。技术流程如下图所示：

二、数据源与预处理

2.1 数据源列表

- Landsat 5 TM影像（2000-08-10, 2010-08-15），空间分辨率30m（热红外波段120m重采样为30m）。

- Landsat 8 OLI/TIRS影像（2020-08-12），空间分辨率30m（热红外波段100m重采样为30m）。

- 徐州市行政边界矢量数据。

- 同期徐州市统计年鉴（人口、GDP等）。

2.2 影像预处理步骤（以ENVI软件为例）

（1）辐射定标：将影像DN值转换为大气顶层辐射亮度或反射率。

（2）大气校正：采用FLAASH模型，将辐射亮度转换为地表真实反射率，消除大气影响，为温度反演和分类提供准确数据。

（3）几何精校正与裁剪：以高精度地形图或高分影像为参考，将所有影像校正至统一坐标系（WGS_1984_UTM_Zone_50N），并利用研究区矢量边界进行裁剪。

三、城市建成区信息提取方法

3.1 提取方法选择与依据

对比了监督分类（如支持向量机SVM）、决策树分类和指数阈值法。由于NDBI等指数对裸土有混淆，而SVM在高维小样本下表现稳健，故决定采用“NDBI+NDVI+波段反射率”构建特征集，利用SVM进行监督分类。

步骤：

（1）计算NDVI（归一化植被指数）、NDBI（归一化建筑指数）、MNDWI（改进的归一化水体指数）。

（2）选择训练样本：在研究区均匀选择城市建设用地、植被、水体、裸地四类典型地物的训练样本。

（3）SVM分类：将多波段反射率与NDVI、NDBI、MNDWI作为输入特征，执行SVM分类。

（4）后处理与精度验证：利用多数分析过滤小斑块，结合Google Earth高清影像进行目视修正。采用混淆矩阵和Kappa系数进行精度评价，确保三期分类总体精度均>85%。

3.2 扩张动态分析指标

- 扩张面积与速度

- 扩张强度指数：单位时间内新增建设用地面积占研究区总面积的比例。

- 扩张动态度：各时期建设用地面积的年变化率。

四、地表温度反演方法

4.1 反演算法

- 对于Landsat 5 TM：采用覃志豪单窗算法，需要地表比辐射率参数。地表比辐射率通过NDVI阈值法估算。

- 对于Landsat 8 TIRS：采用辐射传输方程法，利用Band 10数据，所需参数包括大气透过率、大气上行辐射、下行辐射（可通过NASA大气校正参数计算器获取）。

步骤：

（1）热红外波段辐射定标，转换为辐射亮度值。

（2）计算像元地表比辐射率。

（3）计算同温黑体辐射亮度。

（4）利用普朗克公式反演地表温度（LST），单位为开尔文（K），后转换为摄氏度（℃）。

4.2 热岛等级划分

为便于比较，对三期地表温度进行归一化，得到相对地表温度（LST*）。采用自然断点法，将LST*分为5级：低温区、较低温区、中温区、较高温区、高温区（即热岛核心区）。

五、时空关联分析方法设计

5.1 网格叠加分析法

将研究区划分为1km×1km的规则网格。计算每个网格内两个指标：

- 建设用地占比（PLAND）：网格内建设用地面积/网格总面积。

- 平均相对地表温度：网格内所有像元LST*的平均值。

然后，计算三期数据中所有网格的PLAND与平均LST*之间的皮尔逊相关系数，并建立一元线性回归模型，分析其相关性随时间的演变。

5.2 景观格局指数分析

在Fragstats软件中，计算建设用地类型的景观格局指数：

- 斑块密度（PD）：反映破碎化程度。

- 景观形状指数（LSI）：反映形状复杂性。

- 聚集度指数（AI）：反映斑块聚集程度。

在SPSS或R语言中，分析这些景观指数与区域平均地表温度之间的相关性，探讨建设用地空间配置对热环境的影响。

六、可能遇到的问题与解决方案

- 问题1：不同时期、不同传感器数据的一致性。方案：严格进行辐射归一化和大气校正，并使用相对温度进行比较。

- 问题2：混合像元影响分类和温度精度。方案：采用更高分辨率的影像（如Sentinel-2）作为辅助验证数据。

- 问题3：驱动因素量化困难。方案：主成分分析法用于筛选主要社会经济驱动因子。

七、下一步工作计划

完成影像预处理和2000年用地分类与温度反演，并进行精度验证。着手编写SVM分类和温度反演的IDL/Python批处理脚本，提高后续年份数据处理效率。