探究天然气开发利用的环保意义

结题报告

学    校：   徐州市矿大实验学校

班    级：      初一（3）班

小组成员： 张耘瑞，郝海淇，胡少卿

指导老师：         刘红萍

研究时间：  2026年3月1日至14日

- 研究背景及意义

我国能源生产与消费以煤炭为主，而煤炭燃烧是大气污染、雾、霾及高碳排放的主要原因之一，所以优化能源结构是治理污染、实现 “双碳” 目标的关键。目前，我国正面临日益严峻的环保压力，高煤能源结构带来的污染物排放与碳排放问题十分突出，生态环境情况持续下降。天然气清洁低碳、污染物排放远低于煤炭（天然气CO₂排放约为煤炭的50%–60%，颗粒物几乎为零），能够替代煤炭改善环境，是能源转型的重要过渡能源。国家能源局《中国的能源转型》白皮书（2024）中提到：天然气作为一种清洁低碳能源，消费持续增长，是能源结构优化、降低碳排放的重要支撑。国家发改委《天然气利用管理办法》中也提到：天然气利用坚持绿色低碳，促进天然气在新型能源体系建设中发挥积极作用；优先类利用方向明确为有利于实现双碳目标。目前，我国徐州地区通过天然气的广泛推广使用，对当地环境质量提升起到显著推动作用。受工业、民生领域“煤改气”举措带动，南区热电等重点项目年减排二氧化硫1485吨、氮氧化物129吨，有效降低了大气污染物排放，推动PM2.5浓度持续下降，区域空气质量得到明显改善。目前，徐州市区居民天然气用户达82.86万户，主城区由徐州港华燃气特许经营，负责居民及工商用户供气服务。

二、研究内容

（1）探究天然气分类、分布、形成、开采、运输、储存及其衍生产品。

（2）探究煤炭、石油和天然气三种化石能源的清洁程度。

（3）探究我国目前能源利用方式是否会对环境造成不良影响，并提出解决方案。

（4）探究天然气利用对徐州的影响及其环保意义。

三、研究计划

1、研究方法

（1）搜集资料：在互联网上搜集有关天然气形成、分类、分布，开采、运输、储存和天然气在生产、生活、工业等方面的具体利用方式，后将资料概括整合，并分析天然气利用对生态环境是否产生不良影响。

（2）对比分析：将传统能源（如煤炭、石油）与天然气在同等热值下，燃烧所产生的有害气体量进行对比，得出三种能源的具体污染情况。

2、时间安排

2026年3月1~2日：成立研究小组，完成任务分工

2026年3月3~5日：进行第一遍资料搜集并整合

2026年3月6~7日：进行数据对比分析

2026年3月8~11日：进行第二遍资料整合和文档编写

2026年3月12~14日：得出结论，撰写结题报告

3、任务分工

结合各成员的擅长工作，小组经过组内讨论后，制定了任务分工。

表1 研究人员分工

| 序号 | 负责人 | 研究任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡少卿 | 资料搜集与整合 | 张耘瑞参与 |
| 2 | 张耘瑞 | 撰写研究报告 |  |
| 3 | 胡少卿 | 对比数据（煤炭、石油、天然气的环保程度）准备 | 张耘瑞、郝海淇参与 |
| 4 | 张耘瑞 | 将研究数据进行对比分析 |  |
| 5 | 郝海淇 | 制作成果展示PPT | 张耘瑞、胡少卿参与 |

四、研究成果

4.1 探究天然气分类、分布、形成、开采、运输、储存及其衍生产品

1、天然气分类

天然气种类主要按地下相态、生成形式、蕴藏状态划分。按相态分为游离态（主要开发对象）、溶解态、吸附态和固态水合物；按生成形式分为与原油共生的伴生气和独立存在的非伴生气（含纯气田气、凝析气田气）；按蕴藏状态分为构造性（含湿、干性天然气）、水溶性、煤矿天然气，分别适配不同开发场景。

2、资源分布

中国天然气储藏条件优越，总资源量预测共有40-60多万亿立方米，陆上资源集中在中部（43.2%）和西部（39.0%），探明储量集中在渤海湾、四川等10个大型盆地，气田以中小型为主，勘探开发难度较大。全球2005年已探明总储量179.53兆立方米，俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国等是主要储量和生产国。

图4-1 我国天然气分布

3、天然气形成

天然气的形成贯穿成岩至变质的全过程，主要分为三类。生物成因气形成于成岩早期浅层，由沉积有机质经微生物发酵而成，以甲烷为主，需具备丰富的有机质、强还原环境及适宜温度。有机成因气包括油型气和煤型气，前者由腐泥型有机质热降解或石油热裂解生成，具垂直分带性；后者与煤系有机质热演化相关，煤化跃变为成气高峰。无机成因气来自地球深部，以甲烷为主，含少量CO₂、N₂、He等，He、Ar同位素是判识其成因的关键指标。

图4-2 天然气形成（生物成因）

4、天然气开采

核心为降压开采，方法随气藏类型调整。非伴生气靠自身压力自喷开采；伴生气随原油同步开采、分离；低渗气藏需压裂改造拓宽岩层缝隙；煤层气采用排水降压法释放吸附气，全程配套工艺保障稳定产气。

5、天然气运输

有三种核心方式。管道运输是陆上主流，通过高压长输管道及配套设施实现长距离、大规模输送；LNG运输用于跨洲际或无管道区域，液化后经船舶、槽车运输，灵活性强；CNG适合短途小规模配送，高压气态储存，运输需严防安全风险。

图4-3 天然气管道运输

6、天然气储存

四种核心储存方式满足不同需求。地下储气库为主体，利用地下空间储存，用于调峰和战略储备；LNG需冷却至-162℃液化储存，占地小、密度高；CNG高压气态储存，适配短途需求；管道储气利用管道末端容积，技术成熟、经济性好。

7、衍生产品

主要为三类燃料。液化气体含LNG（甲烷为主，环保易储运）、LPG（瓶装便捷，需防爆）、液化煤层气（清洁高效）；CNG可作车用燃料，有安全风险；人工煤气含剧毒一氧化碳，已逐步被替代。以徐州为例，当地建有LNG应急储备基地及配套高压管道，保障区域用气。

4.2 探究煤炭、石油和天然气三种化石能源的清洁程度

传统能源（如煤炭、石油）在进行燃烧时一般会产生大量有害气体，而同等燃烧热值（10000kcal）下，天然气与其他两种能源排放量差异明显：天然气整体清洁程度最优，paifang1二氧化碳约1.58kg、二氧化硫几乎不产生、氮氧化物约0.010-0.015kg；石油和煤炭排放量依次递增，其中煤炭二氧化硫排放量最高，整体清洁程度排名最末。具体数据详见表格：

表2  石油、煤炭与天然气碳排放对比

| 材料 | 煤炭（原煤） | 石油（原油） | 天然气（气田） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧热值 | 10000 kcal | 10000 kcal | 10000 kcal |
| 二氧化碳 排放量 | 约2.49 kg | 约2.03 kg | 约1.58 kg |
| 二氧化硫 排放量 | 约0.08-0.12 kg | 约0.01-0.02 kg | 几乎不产生 （≤0.001%） |
| 氮氧化物 排放量 | 约0.025-0.035kg | 约0.030-0.040kg | 约0.010-0.015kg |
| 整体清洁程度排名 | 3 | 2 | 1 |

4.3 探究我国目前能源利用方式是否会对环境造成不良影响，并提出解决方案

我国当前能源结构仍以煤炭为主（2025 年占比 51.4%），对环境存在阶段性、局部性不良影响。据国务院新闻办公室 2024 年发布的《中国的能源转型》白皮书，化石能源燃烧会排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物，是大气污染重要成因；煤炭开采、油气加工还可能引发水土污染与生态破坏。近年来我国大力推进能源转型，2025 年清洁能源消费占比达 30.4%，2013—2023 年单位 GDP 能耗下降超 26%，PM₂.₅浓度累计下降 54%，环境负面影响持续缓解。为彻底解决我国能源环境问题，应当优化能源结构，大力发展新型能源、清洁能源，降低煤炭消费比重；完善环保与碳排放政策，加强监管措施，从源头减少环境污染与生态破坏，实现绿色低碳转型目标。

4.4 探究天然气利用对徐州的影响及其环保意义

（1）天然气开采利用风险及其解决方案

天然气虽是相对清洁的化石能源，但在开发利用全过程中仍存在诸多不良影响，制约其可持续发展性。环境层面，其主要成分甲烷的温室效应是二氧化碳的20多倍，开采、运输环节若出现甲烷泄漏会大幅削弱其低碳优势；页岩气开采所用的水力压裂技术不仅消耗巨量清水，压裂液与采出水如果处理不当，还可能会污染地下水和地表水体，同时钻井、压裂作业可能还会引发地面沉降、局部小地震，破坏植被与野生动植物栖息地。安全与健康层面，天然气易燃易爆，管道、场站泄漏易引发火灾、爆炸，不完全燃烧产生的一氧化碳会致人中毒；燃烧排放的氮氧化物、挥发性有机物还会造成大气污染，危害人体呼吸系统。社会经济层面，项目建设占地易引发征地补偿、邻避冲突，长期依赖天然气还会延缓零碳能源转型进程。

针对上述问题，需从技术、管理、政策多方面协同治理。一是严控甲烷泄漏，推广在线监测、红外检漏等技术，强化开采、储运全流程密封与泄漏修复，以降低温室气体排放。二是规范开采技术，优化水力压裂方案，减少水资源消耗，对压裂液和采出水进行无害化处理与循环利用，避免水土污染。三是强化安全监管，完善管道、场站安防体系，安装泄漏报警与防爆装置，加强日常巡检和应急演练，防范安全事故。四是加强推动能源结构转型，在天然气利用中搭配其他可再生能源，扩大新型能源使用范围，逐步降低对化石能源的依赖。同时健全生态补偿与环境评价制度，构建社区沟通渠道，化解社会矛盾，实现天然气开发利用与环境、社会的协调发展。

（2）徐州市天然气目前应用范围

徐州市天然气供应保障完善，使用覆盖广泛，已深度融入居民生活与工商业生产。主城区由徐州港华燃气特许经营，服务居民90余万户、企业7000余户，沛县等县域由当地燃气公司负责，仅沛县就有近16万户居民用户。居民执行统一阶梯气价，一、二、三阶梯分别为2.98元/m³、3.58元/m³、4.17元/m³，多数用户可覆盖一阶梯用量。

冬季用气高峰期间，全市日最高用气量可达166万立方米，相关部门与燃气企业提前部署保供措施，储备LNG1191吨，可气化补充约170万立方米气源，同时完成全市2216座调压站改造，保障供应稳定。全市统筹落实取暖期管道燃气合同供气量9.52亿立方米，形成1.075亿立方米储气能力。天然气的广泛使用，有效地替代了煤炭消费，助力当地空气质量提升。

（3）天然气环保意义：从“煤都”到“绿城”的转型蝶变

作为江苏省唯一的资源型城市，徐州曾因煤炭开采留下42.33万亩采煤沉陷区，深陷“一城煤灰”困境。近年来，徐州以绿色发展为引领，从能源替代、生态修复、产业升级发力，实现“煤市”向“绿市”的华丽转身，走出了具有徐州特色的可持续发展之路。

徐州市能源替代成效显著，大力推进“煤改气”措施：南区热电拆除燃煤锅炉、新建天然气锅炉，年减少标煤1.2万吨，大幅减排污染物；徐州港华累计推广天然气30.84亿立方米，替代标煤401万吨，推动居民、工业用气转型，改善空气质量。

生态修复让沉陷区“变废为宝”，徐州创新治理模式，沛县沉陷区建成光伏基地，潘安湖变身国家湿地公园。截至2025年6月，沉陷区治理率达83%，生态“包袱”转为绿色动能。

产业绿色升级筑牢根基，金虹钢铁实现超低排放，全市17座生物质发电厂并网运行，2024年绿色低碳能源产业总产值突破千亿元，实现“含绿量”与“含金量”双提升。如今的徐州已蜕变为宜居宜业的“绿市”，书写了资源型城市转型答卷。

五、活动感受

这是一次有意义、有价值的研究。这次研究使我们了解到我国目前能源结构以煤炭为主，这会造成严重的大气污染，而天然气是清洁低碳的过渡能源，能有效改善环境、助力“双碳”目标。我们小组通过搜集资料、对比分析，进行了有关天然气的各种研究。研究发现，天然气污染物排放量远低于煤炭和石油，是三种化石能源中最清洁的。天然气在日常生活中的使用也不容小觑，“煤改气”项目大幅减少了污染物排放，推动徐州从“煤都”变成了“绿城”。

虽然在研究过程中，资料的整合，数据的搜集对我们有着很大难度。但我们秉承“坚持就是胜利”的信念，稳步推进研究进程，最终成功完成了研究性学习。在这次研究中，我们不仅学习到了新知识，还开阔了眼界，提高了动手能力，更好地树立责任意识，提升环保意识，明白了绿色能源对我们生活和未来发展的重要意义。

资料来源

[1] 国家能源局《中国的能源转型》白皮书

[2] 国家发展和改革委员会《天然气利用管理办法》

[3] 国际燃气联盟（IGU）《2025 World LNG Report》

[4] 天然气相关行业技术规范及研究数据

[5] 徐州市南区热电“煤改气”项目减排数据（来源：中国江苏网）

[6] 徐州港华燃气天然气推广数据（来源：徐州低碳科技学会）

[7] 徐州市天然气用户及保供相关统计数据

[8] 徐州市能源结构转型、采煤沉陷区治理及绿色产业发展相关实践资料

[9] 天然气形成、分类、开采、运输、储存及污染物排放相关技术规范、权威研究数据及对比资料。

[10]《科普中国》