探究天然气开发利用的环保意义

过程报告

学    校：   徐州市矿大实验学校

班    级：      初一（3）班

小组成员： 张耘瑞，郝海淇，胡少卿

指导老师：         刘红萍

研究时间：  2026年3月1日至14日

- 研究过程

过程一：3月3日至3月5日进行资料理论支撑

1、天然气利用的环保意义

依据国家发改委《天然气利用管理办法》、国家能源局及自然资源部资料解释，天然气由远古动植物遗体在地下经亿万年高温、高压及微生物分解作用形成，以甲烷为主要成分，其使用环节的环境影响呈现“清洁主导、风险可控”的核心特征，是优质高效、绿色清洁的低碳能源，其使用对环境的影响主要有正向效益与潜在风险两方面。

天然气使用以发电、工业燃料、民用燃气及化工原料为核心场景，正向环境效益突出：燃烧过程中几乎不产生有害环境的颗粒物、二氧化硫（SO₂）及重金属，可有效降低大气污染物排放，助力区域空气质量改善，这与国家能源局明确的“天然气充分燃烧后基本实现有害物质零排放、零污染”的结论一致。从二氧化碳排放来看，同热值下天然气二氧化碳排放比煤炭少40%-50%、比石油少25%-30%，是实现碳减排、推进“双碳”目标的重要支撑。

同时，天然气使用存在潜在环境风险，核心问题集中于甲烷逃逸与局部污染物排放：甲烷作为强温室气体，其温室效应是二氧化碳的数倍，使用全链条中若出现泄漏，会加剧全球气候变暖，《甲烷排放控制行动方案》明确要求严控该类排放，2025年重点企业甲烷排放强度需降至0.15%。此外，燃烧过程中若未采用低氮燃烧技术，会产生一定量氮氧化物（NOₓ），可能引发环境二次污染，但该风险可通过技术管控来实现有效降低，并非使用环节的主要环境影响因素。总体而言，在严格环保监管与技术管控下，天然气使用的环境正向效益远大于潜在风险，是能源清洁低碳转型的关键支撑。

2、天然气分类、分布、形成、开采、运输、储存及其衍生产品。

（1）天然气分类

天然气种类主要按地下相态、生成形式、蕴藏状态划分。按相态分为游离态（主要开发对象）、溶解态、吸附态和固态水合物；按生成形式分为与原油共生的伴生气和独立存在的非伴生气（含纯气田气、凝析气田气）；按蕴藏状态分为构造性（含湿、干性天然气）、水溶性、煤矿天然气，适配不同开发场景。

（2）资源分布

中国天然气储藏条件优越，总资源量预测40-60多万亿立方米，陆上资源集中在中部（43.2%）和西部（39.0%），探明储量集中在渤海湾、四川等10个大型盆地，气田以中小型为主，勘探开发难度较大。全球2005年已探明总储量179.53兆立方米，俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国等是主要储量和生产国。

（3）天然气形成

天然气的形成贯穿成岩至变质的全过程，主要分为三类。生物成因气形成于成岩早期浅层，由沉积有机质经微生物发酵而成，以甲烷为主，需具备丰富有机质、强还原环境及适宜温度。有机成因气包括油型气和煤型气，前者由腐泥型有机质热降解或石油热裂解生成，具垂直分带性；后者与煤系有机质热演化相关，煤化跃变为成气高峰。无机成因气来自地球深部，以甲烷为主，含少量CO₂、N₂、He等，He、Ar同位素是判识其成因的关键指标。

（4）天然气开采

核心为降压开采，方法随气藏类型调整。非伴生气靠自身压力自喷开采；伴生气随原油同步开采、分离；低渗气藏需压裂改造拓宽岩层缝隙；煤层气采用排水降压法释放吸附气，全程配套工艺保障稳定产气。

（5）天然气运输

有三种核心方式。管道运输是陆上主流，通过高压长输管道及配套设施实现长距离、大规模输送；LNG运输用于跨洲际或无管道区域，液化后经船舶、槽车运输，灵活性强；CNG适合短途小规模配送，高压气态储存，运输需严防安全风险。

（6）天然气储存

四种核心方式满足不同需求。地下储气库为主体，利用地下空间储存，用于调峰和战略储备；LNG需冷却至-162℃液化储存，占地小、密度高；CNG高压气态储存，适配短途需求；管道储气利用管道末端容积，技术成熟、经济性好。

（7）衍生产品

主要为三类燃料。液化气体含LNG（甲烷为主，环保易储运）、LPG（瓶装便捷，需防爆）、液化煤层气（清洁高效）；CNG可作车用燃料，有安全风险；人工煤气含剧毒一氧化碳，已逐步被替代。以徐州为例，当地建有LNG应急储备基地及配套高压管道，保障区域用气。

过程二：3月6日至3月8日进行数据对比分析

1、主要问题

在同等热值下，传统化石能源（如石油、煤炭）与天然气的有害气体排放量有无显著差别？

2、数据搜集记录

在互联网上搜集有关石油、煤炭、天然气三种能源在同等热值下的有害气体排放量，将其记录下来，并进行数据对比。

3、数据对比情况

| 材料 | 煤炭（原煤） | 石油（原油） | 天然气（气田） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧热值 | 10000 kcal | 10000 kcal | 10000 kcal |
| 二氧化碳 排放量 | 约2.49 kg | 约2.03 kg | 约1.58 kg |
| 二氧化硫 排放量 | 约0.08-0.12 kg | 约0.01-0.02 kg | 几乎不产生 （≤0.001%） |
| 氮氧化物 排放量 | 约0.025-0.035kg | 约0.030-0.040kg | 约0.010-0.015kg |
| 整体清洁程度排名 | 3 | 2 | 1 |

4、得出结论

在同等热值下，天然气的有害气体排放量最低，对于环境的保护能力相较于其他传统能源更强。

过程三：3月9日至3月13日进行深入研究

我国当前能源结构仍以煤炭为主（2025 年占比 51.4%），对环境存在阶段性、局部性不良影响。据国务院新闻办公室 2024 年发布的《中国的能源转型》白皮书，化石能源燃烧会排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物，是大气污染重要成因；煤炭开采、油气加工还可能引发水土污染与生态破坏。近年来我国大力推进能源转型，2025 年清洁能源消费占比达 30.4%，2013—2023 年单位 GDP 能耗下降超 26%，PM₂.₅浓度累计下降 54%，环境负面影响持续缓解。为彻底解决我国能源环境问题，应当优化能源结构，大力发展新型能源、清洁能源，降低煤炭消费比重；完善环保与碳排放政策，加强监管措施，从源头减少环境污染与生态破坏，实现绿色低碳转型目标。