悬空寺“悬空”的力学分析研究

结题报告

主 持 人： 姜皓瀚

指导老师： 广玉兰

研究人员： 姜皓瀚，

学    校： 徐州市矿大实验学校

悬空寺“悬空”的力学分析研究

- 研究背景与意义

悬空寺始建于北魏，是中国现存较早、保存较为完好的高空木结构摩崖建筑， 全国重点文物保护单位，是恒山十八景中的第一胜景。 悬空寺被唐代大诗人李白赞为“壮观”，被明代大旅行家徐霞客惊叹为”天下巨观“ ，曾被美国《时代》周刊选为“全球十大最奇险建筑” 。它屹立千年，经受各种自然灾害不毁，如今仍能允许登临参观，这难道是仅仅凭借其下方十几根木杆的支撑?

- 研究目的

通过研究计算悬空寺下方木杆承载能力的大小，判断悬空寺惊人的承载力是否主要来自木杆的支持。

- 数据获取及理论计算

根据实地考察获得的相关资料，利用互联网确定计算所需的各类参数（弹性模量，支柱的长度和直径）。支柱选用质地坚硬的铁杉木，经过桐油长时间浸泡，不但防腐防潮还防虫。利用文件检索确定铁杉木的弹性模量，如图1所示。支柱的长度和直径是另两个关键参数，结合实地测量和网上参数，直径取10cm进行计算。由于支杆众多，长度不统一，网络信息不全，现场不便测量等因素影响，采用现场照片进行测量。测量采用几何测量法，如图2所示，在现场图片中选取一直立游客，估测身高1.65米左右，以其为标准，通过图像处理软件的测量工具获取1-5号杆的图像相对值，换算成实际尺寸，如表1所示。

图1 铁杉木弹性模量

图2 测量支杆长度

表1  1-5号支杆长度换算值

| 标号 | 人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素距离 | 0.55 | 2.95 | 3.9 | 4.04 | 4.05 | 2.36 |
| 实际距离（米） | 1.65 | 8,85 | 11.7 | 12.12 | 12.15 | 7.08 |

根据材料力学内容，悬空寺支柱属于压杆。要想获得压杆所能承受的压力首先要判断压杆属于什么样的杆件。由于悬空寺支杆的直径和长度之间的数值相差十分巨大，所以可以判断出支杆属于大柔度杆，计算所承受的压力需要用到欧拉公式，如下：

公式中E是铁杉木的弹性模量，是支杆的长度，I是圆截面支杆的惯性矩（该计算中I=），d是支杆的直径。是长度系数，根据悬空寺支杆的特点，该参数为1。将所有的数据带入公式中计算后得到实际支杆的承受载荷如表2所示。

表2  1-5号支杆承载力

| 标号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际距离（米） | 8,85 | 11.7 | 12.12 | 12.15 | 7.08 |
| 承载力（牛顿） | 6176 | 3533 | 3293 | 3276 | 9650 |

通过1-5号支杆承载力和悬空寺图片可知，悬空寺最长的支杆大约长12米左右，最小承载力约为3200N，最大承载力约为10000N。通过资料可知悬空寺限制最多150人同时参观，按照正常成年人的平均体重约为60-80千克,计算，出于安全考虑按80kg计算，150人所受的总重力约为120000N（12万牛），悬空寺建筑所受的重力相关资料内没有明确记载，质量一般估计20-50吨，因此所受重力最小约为200000N（20万牛）。网查悬空寺有27根支撑杆，支撑杆的总承载力若按最大值计算承载力约为270000N（27万牛）（实际不可能达到），建筑和人的总重力约为320000N（32万牛，实际应远大于该值），大于支撑杆的总承载力的最大值，因此可以判断悬空寺仅仅靠支杆是无法存在的。

- 总结

通过计算和分析可以得到，支柱在悬空寺中并不起决定性支撑作用。通过相关资料检索分析发现，悬空寺建筑和人员重力的主要承担者是在深入山体的悬臂梁。支柱虽然可以承担部分载荷，但绝大部分建筑和人员的重量均是由建筑中的悬臂梁承载。支柱在结构中的作用主要体现在它的存在使建筑结构更加稳定，当遭遇极端情况时（如地震），这些支柱会增加额外的支撑作用，帮助维持结构的稳定。同时，支柱的存在使得悬空寺看起来更加地巍峨险峻，呈现出非常惊险的视觉效果，留给世界一个奇、险、美的天下巨观。