玻璃制品生产工艺流程示意图

1. 原料准备

按成分比，计算出各主料的用量，称量混合，放入重油熔窑熔制。

2. 熔制过程

(1) 硅酸盐形成阶段	(800℃-900℃ )

作用:去除所有水(混合进去的与结构水)，生成硅酸盐与未容硅砂

(未发生反应)的烧结物（含大量气泡）

(2) 玻璃形成阶段	(1200℃)

作用:烧结物全部变成玻璃液，但组分不均匀，含大量气泡。

(3)澄清阶段 (1400℃-1600℃)

气体搅拌作用，使组织均匀，同时气体排除。

(4) 均化阶段 (温度下降)通过对流、扩散进行。

(5) 冷却阶段 (成型温度稍高，约 1150℃)冷却到适合成型的温度。

3．成型

（一）滴料共给

由滴料供机料将一定量的玻璃料滴至模具中